结论

本文聚焦于三维激光雷达驱动的智能移动装置自动驾驶方法展开相关研究，针对复杂环境里出现的定位、重定位以及路径规划等关键技术难题，给出了多层次的解决办法，并且借助仿真与实验证实了该方法有有效性，主要研究成果总结呈现如下：

（1）选用Fast-LIO2作为高精度激光惯性里程计框架，通过紧耦合迭代卡尔曼滤波与增量式地图管理（ikd-Tree）实现毫米级定位精度（X/Y轴误差<0.005m，航向角误差<0.01rad）。

（2）提出基于ORD特征匹配的重定位算法，该算法运用动态阈值搜索以及仿射空间对齐策略，在没有初始位姿的条件下达成了亚米级的定位精度，其误差小于0.3m，成功解决了全局定位失效这一问题，并且凭借距离变换与RANSAC优化，提高了在复杂场景下的鲁棒性。

（3）设计了一种分层式路径规划架构，全局规划运用拓扑骨架图与参数化三次Hermite插值协同优化的办法，借助形态学闭运算来提高骨架的连通性，还引入曲率约束模型以生成平滑路径，单次规划耗时为15毫秒，局部规划将动态窗口法与障碍物势场相融合，基于矩阵化Bézier曲线生成以及多目标优化筛选机制，在ROS2平台达成10毫秒级别的实时避障，路径曲率连续性误差降低到了0.05m⁻¹。

（4）搭建了完整的仿真与实验验证平台，在Gazebo动态场景中验证了系统综合性能：定位精度误差标准差<0.002m，局部避障成功率>98.5%，多障碍物场景下路径规划实时性达20Hz，为智能仓储与工业巡检场景提供了可落地的技术范式。

本研究的局限性及未来改进方向包括：

- 实验验证主要是依靠仿真以及结构化场景来开展的，然而对于非结构化户外环境，像是泥地、雪地这类环境的泛化性，尚未得到充分的验证，在未来，需要融合多模态感知这种方式，比如视觉语义分割，以此来提升环境适应性。

- （2）系统对于硬件的依赖程度相对较高，不同型号的激光雷达，其标定参数的迁移效率仍有待提高，为此计划借助自监督学习框架来达成跨传感器域的自适应效果。

本文所取得的研究成果可为智能移动装置的自主导航给予理论方面的支持以及工程实践上的参考，后续会围绕多机协同调度以及能耗优化等相关方向展开的研究，以此推动自动驾驶技术在工业物流领域实现规模化的应用。